​https://mp.weixin.qq.com/s/KTKVu3uCC5MFlU5oylZPFA

## TCP 拥塞控制详解

一、TCP 首部格式

在了解 TCP 的拥塞控制之前，先来看看 TCP 的首部格式和一些基本概念。

TCP 头部标准长度是 20 字节。包含源端口、目的端口、序列号、确认号、数据偏移、保留位、控制位、窗口大小、校验和、紧急指针、选项等。

1.1 数据偏移（Data Offset）

该字段长 4 位，单位为 4 字节。表示为 TCP 首部的长度。所以 TCP 首部长度最多为 60 字节。

1.2 控制位

目前的 TCP 控制位如下，其中 CWR 和 ECE 用于拥塞控制，ACK、RST、SYN、FIN 用于连接管理及数据传输。

CWR：用于 IP 首部的 ECN 字段。ECE 为 1 时，则通知对方已将拥塞窗口缩小。
ECE：在收到数据包的 IP 首部中 ECN 为 1 时将 TCP 首部中的 ECE 设置为 1，表示从对方到这边的网络有拥塞。
URG：紧急模式
ACK：确认
PSH：推送，接收方应尽快给应用程序传送这个数据。没用到
RST：该位为 1 表示 TCP 连接中出现异常必须强制断开连接。
SYN：初始化一个连接的同步序列号
FIN：该位为 1 表示今后不会有数据发送，希望断开连接。

1.3 窗口大小（Window）

该字段长度位 16 位，即 TCP 数据包长度位 64KB。可以通过 Options 字段的 WSOPT 选项扩展到 1GB。

1.4 选项（Options）

受 Data Offset 控制，长度最大为 40 字节。一般 Option 的格式为 TLV 结构：

常见的 TCP Options 有，SACK 字段就位于该选项中：

1.5 SACK 选项

SACK 包括了两个 TCP 选项，一个选项用于标识是否支持 SACK，是在 TCP 连接建立时发送；另一种选项则包含了具体的 SACK 信息。

- SACK_Permitted 选项，该选项只允许在 TCP 连接建立时，有 SYN 标志的包中设置，也即 TCP 握手的前两个包中，分别表示通信的两方各自是否支持 SACK。

TCP SACK-Permitted Option:
Kind: 4
Length: Variable
+----------+----------+
| Kind=4   | Length=2 |
+----------+----------+

2． SACK(选择性确认) 选项位于 Options 中。该选项参数告诉对方已经接收到并缓存的不连续的数据块，发送方可根据此信息检查究竟是哪些块丢失，从而发送相应的数据块。受 TCP 包长度限制，TCP 包头最多包含四组 SACK 字段。

TCP SACK Option:
Kind: 5
Length: Variable
                +--------+--------+
                                | Kind=5 | Length |
              +--------+--------+--------+--------+
              |      Left Edge Of lst Block       |
              +--------+--------+--------+--------+
              |     Right Edge Of lst Block       |
              +--------+--------+--------+--------+
              |                   .  .  .         |
              +--------+--------+--------+--------+
              |      Left Edge Of nth Block       |
              +--------+--------+--------+--------+
              |     Right Edge Of nth Block       |
          +--------+--------+--------+--------+

- SACK 的工作原理

如下图所示， 接收方收到 500-699 的数据包，但没有收到 300-499 的数据包就会回 SACK(500-700) 给发送端，表示收到 500-699 的数据。

二、滑动窗口和包守恒原则

2.1 滑动窗口

为了解决可靠传输以及包乱序的问题，TCP 引入滑动窗口的概念。在传输过程中，client 和 server 协商接收窗口 rwnd，再结合拥塞控制窗口 cwnd 计算滑动窗口 swnd。在 Linux 内核实现中，滑动窗口 cwnd 是以包为单位，所以在计算 swnd 时需要乘上 mss（最大分段大小）。

如下图所示滑动窗口包含 4 部分：

- 已收到 ack 确认的数据；

- 已发还没收到 ack 的；

- 在窗口中还没有发出的（接收方还有空间）；

- 窗口以外的数据（接收方没空间）。

滑动后的示意图如下（收到 36 的 ack，并发出了 46-51 的数据）：

2.2 包守恒原则

TCP 维护一个发送窗口，估计当前网络链路上能容纳的数据包数量，希望在有数据可发的情况下，回来一个确认包就发出一个数据包，总是保持发送窗口那么多包在网络中流动。

传输的理想情况是要同时达到最大的吞吐量和最小的往返延迟，要达到这个目的，连接必须同时满足两个条件：

- 以链路瓶颈带宽 BtlBw 发包 （带宽利用率最高）

- 保证链路中没有缓存队列（延迟最低）

包守恒原则是拥塞控制的基础。

三、TCP 重传机制

本文重点介绍 TCP 拥塞控制相关，传输流程不在该范围之内，有兴趣的同学可以查阅相关文档。不过 TCP 重传逻辑和拥塞控制中的快速重传有关，所以在真正介绍拥塞控制算法之前，先来了解下 TCP 重传逻辑。

3.1 超时重传 [RFC2988]

RTT（Round Trip Time）由三部分组成：链路的传播时间（propagation delay）、末端系统的处理时间、路由器缓存中的排队和处理时间（queuing delay）。TCP 发送端得到了基于时间变化的 RTT 测量值，就能据此设置 RTO。

当一个重传报文段被再次重传时，则增大 RTO 的退避因子  。通常情况下  值为 1，多次重传  加倍增长为 2，4，8 等。通常  不能超过最大退避因子，Linux 下 RTO 不能超过 TCP_RTO_MAX（默认为 120s）。一旦收到相应的 ACK，  重置为 1。

下面介绍几种常用的 RTT 算法。

3.1.1 rtt 经典算法 [RFC793]

1）首先，先采样 RTT，记下最近几次的 RTT 值。2）然后做平滑计算 SRTT（ Smoothed RTT）。公式为：（其中的 α 取值在 0.8 到 0.9 之间，这个算法英文叫 Exponential weighted moving average，中文叫：加权移动平均）

2）开始计算 RTO。公式如下：

其中：

- UBOUND 是最大的 timeout 时间，上限值；

- LBOUND 是最小的 timeout 时间，下限值；

- β 值一般在 1.3 到 2.0 之间。

该算法的问题在于重传时，是用重传的时间还是第一次发数据的时间和 ACK 回来的时间计算 RTT 样本值，另外，delay ack 的存在也让 rtt 不能精确测量。

该算法的问题在于重传时，是用重传的时间还是第一次发数据的时间和 ACK 回来的时间计算 RTT 样本值，另外，delay ack 的存在也让 rtt 不能精确测量。

3.1.4 TCP 时间戳选项（TSOPT）

根据 [RFC1323]，TSOPT 主要有两个用途，一个是 RTTM(round-trip time measurement)，即根据 ACK 报文中的这个选项测量往返时延；另外一个用途是 PAWS(protect against wrapped sequence numbers)，即防止同一个连接的系列号重叠。另外还有一些其他的用途，如 SYN-cookie、Eifel Detection Algorithm 等等。TSOPT 为 Options 选项中一种，格式如下：

Kind: 8
   Length: 10 bytes
   +-------+-------+---------------------+---------------------+
   Kind=8 |  10   |   TS Value (TSval)  |TS Echo Reply (TSecr)|
   +-------+-------+---------------------+---------------------+
   1       1              4                     4

RTT 测量（RTTM）

当使用这个选项的时候，发送方在 TSval 处放置一个时间戳，接收方则会把这个时间通过 TSecr 返回来。因为接收端并不会处理这个 TSval 而只是直接从 TSecr 返回来，因此不需要双方时钟同步。这个时间戳一般是一个单调增的值，[RFC1323]建议这个时间戳每秒至少增加 1。其中在初始 SYN 包中因为发送方没有对方时间戳的信息，因此 TSecr 会以 0 填充，TSval 则填充自己的时间戳信息。

3.2 Fast Retransmit（快速重传）

快速重传算法概括为：TCP 发送端在观测到至少 dupthresh（一般为 3） 个重复 ACK 后，即重传可能丢失的数据分组，而不需等待重传计时器超时。

3.2.1 SACK 重传

- 未启用 SACK 时，TCP 重复 ACK 定义为收到连续相同的 ACK seq。[RFC5681]

- 启用 SACK 时，携带 SACK 的 ACK 也被认为重复 ACK。[RFC6675]

如下图所示（绿色为已发送并且被 ack 的数据包，黄色表示已发送还未确认的数据包，浅绿色为被 Sack 确认的数据包，蓝色表示还未发送的数据包），设 dupthresh = 3，SACKed_count = 6，从 unAcked 包开始的 SACKed_count - dupthresh 个数据包，即 3 个数据包会被标记为 LOST。

拥塞窗口状态

记分板状态如下，红色表示该数据包丢失：

记分板状态

3.2.2 FACK 重传

FACK 是 SACK 的一个激进版本，它拥有标准 SACK 算法的一切性质，除此之外，它假设网络不会使数据包乱序，因此收到最大的被 SACK 的数据包之前，FACK 均认为是丢失的。FACK 模式下，重传时机为 被 SACKed 的包数 + 空洞数 > dupthresh。

如下图所示，设 dupthresh = 3，FACKed_count = 12，从 unACKed 包开始的 FACKed_count

- dupthresh 个数据包，即 9 个包会被标记为 LOST。

拥塞窗口状态

记分板状态如下，红色表示该数据包丢失：

记分板状态

3.2.3 RACK 重传

基本思路 如果数据包 p1 在 p2 之前发送，没有收到 p1 的确认，当收到 p2 的 Sack 时，推断 p1 丢包。

算法简介 每一个 skb 记录发送时间 xmit_time，传输控制块维护全局变量：rack.xmit_time，rack.reo_wnd。rack.xmit_time 是接收方已经收到的最新的那个 skb 的发送时间，rack.reo_wnd 是乱序的时间窗口大小。

1.每次收到新的 ACK 后，更新 reo_wnd，其中 rtt_min 为固定时间窗口的 rtt 最小值。

2.每当收到一个 ACK 或者 SACK 的时候，更新 rack.xmit_time。再去遍历发送队列上已经发送但还没有收到确认的数据包（skb），如果满足如下条件，那么标记这个数据包丢了。

3.如果没有收到确认，那么就用定时器每个一段时间看看有哪些包丢了，如果满足如下条件，那么把这个 skb 标记为已经丢了：

注：目前 linux 内核中只实现了第一种判断方法，定时器还没有实现，这样的话就还没有解决对于尾部包丢失的问题。

3.2.4 乱序检测

乱序检测的目的是探测网络是否发生重排导致的丢包，并以此来更新 dupthresh 值。只要能收到一个 ACK 或者 SACK，其序列号位于当前已经被 ACK 或 SACK 的数据包最大的序列号之前，就说明网络发生了重排造成了乱序，此时如果涉及的数据包大小大于当前能容忍的网络乱序值，即 dupthresh 值，就说明网络乱序加重了，此时应该更新 dupthresh 值。之所以保持 dupthresh 的值递增，是考虑其初始值 3 只是一个经验值，既然真实检测到乱序，如果其值比 3 小，并不能说明网络的乱序度估计偏大，同时 TCP 保守地递增乱序度，也是为了让快速重传的进入保持保守的姿态，从而增加友好性。

一旦发现 dupthresh 值更新的情形，FACK 的假设便不成立，必须在连接内永久禁用 FACK 算法。

3.3 Early Retransmit for TCP（ER 机制）

要解决的问题: 当无法收到足够的 dupack 时，TCP 标准的 Fast Retransmit 机制无法被触发，只能等待 RTO 超时才能进行丢包的重传。而 RTO 超时不管是时间等待代价，还是性能损耗代价都很大。

解决方法: 检测出无法收到足够 dupack 的场景，进而降低 dupack threshold 来触发快速重传。从而避免等待 RTO 超时重传，对性能造成较大的损耗。

总结出现 dupack 不够的情况：

a. cwnd 较小

b. 发送窗口里大量的数据包都被丢失了

c.在数据发送的尾端发生丢包时

但是，上面各种极端的 case 有共同的特点：

m. 无法产生足够的 dupack

n.没有新的数据包可以发送进入网络

ER 机制就是在判断条件 m 和 n 都成立后，选择降低触发 Fast Retransmit 的阈值，来避免只能通过 RTO 超时重传的问题。

3.4 TCP Tail Loss Probe（TLP 算法）

ER 算法解决了 dupack 较少时无法触发快速重传的问题，但当发生尾丢包时，由于尾包后没有更多数据包，也就无法触发 dupack。TLP 算法通过发送一个 loss probe 包，以产生足够的 SACK/FACK 数据包来触发重传。TLP 算法会在 TCP 还是 Open 态时设置一个 Probetimeout（PTO），当链路中有未被确认的数据包，同时在 PTO 时间内未收到任何 ACK，则会触发 PTO 超时处理机制。TLP 会选择传输序号最大的一个数据包作为 tail loss probe 包，这个序号最大的包可能是一个可以发送的新的数据包，也可能是一个重传包。TLP 通过这样一个 tail loss probe 包，如果能够收到相应的 ACK，则会触发 FR 机制，而不是 RTO 机制。

3.5 伪超时与重传

在很多情况下，即使没有出现数据丢失也可能引发重传。这种不必要的重传称为伪重传，其主要造成原因是伪超时，即过早判定超时，其他因素如包失序、包重复，或 ACK 丢失也可能导致该现象。在实际 RTT 显著增长，超过当前 RTO 时，可能出现伪超时。在下层协议性能变化较大的环境中（如无线环境），这种情况出现得比较多。

TCP 为处理伪超时问题提出了许多方法。这些方法通常包含检测算法与响应算法。检测算法用于判断某个超时或基于计时器的重传是否真实，一旦认定出现伪超时则执行响应算法，用于撤销或减轻该超时带来的影响。检测算法包含 DSACK 、Eifel 检测算法、迁移 RTO 恢复算法(F-RTO) 三种。

3.5.1 DSACK 扩展

DSACK 的主要目的是判断何时的重传是不必要的，并了解网络中的其他事项。通过 DSACK 发送端至少可以推断是否发生了包失序、 ACK 丢失、包重复或伪重传。D-SACK 使用了 SACK 的第一个段来做标志， a. 如果 SACK 的第一个段的范围被 ACK 所覆盖，那么就是 D-SACK。b.如果 SACK 的第一个段的范围被 SACK 的第二个段覆盖，那么就是 D-SACK。RFC2883]没有具体规定发送端对 DSACK 怎样处理。[RFC3708]给出了一种实验算法，利用 DSACK 来检测伪重传，响应算法可采用 Eifel 响应算法。

3.5.2 Eifel 检测算法 [RFC3522]

实验性的 Eifel 检测算法利用了 TCP 的 TSOPT 来检测伪重传。在发生超时重传后，Eifel 算法等待接收下一个 ACK，若为针对第一次传输（即原始传输）的确认，则判定该重传是伪重传。

与 DSACK 的比较：利用 Eifel 检测算法能比仅采用 DSACK更早检测到伪重传行为，因为它判断伪重传的 ACK 是在启动丢失恢复之前生成的。相反， DSACK 只有在重复报文段到达接收端后才能发送，并且在 DSACK 返回至发送端后才能有所响应。及早检测伪重传更为有利，它能使发送端有效避免“回退 N”行为。

3.5.3 迁移 RTO 恢复算法(F-RTO)

前移 RTO 恢复（Forward-RTO Recovery，F-RTO）[RFC5682]是检测伪重传的标准算法。它不需要任何 TCP 选项，因此只要在发送端实现该方法后，即使针对不支持 TSOPT 的接收端也能有效地工作。该算法只检测由重传计时器超时引发的伪重传，对之前提到的其他原因引起的伪重传则无法判断。

F-RTO 的工作原理如下：1. F-RTO 会修改 TCP 的行为，在超时重传后收到第一个 ACK 时，TCP 会发送新（非重传）数据，之后再响应后一个到达的 ACK。2.如果其中有一个为重复 ACK，则认为此次重传没问题。3. 如果这两个都不是重复 ACK，则表示该重传是伪重传。4.重复 ACK 是在接收端收到失序的报文段产生的。这种方法比较直观。如果新数据的传输得到了相应的 ACK，就使得接收端窗口前移。如果新数据的发送导致了重复 ACK，那么接收端至少有一个或更多的空缺。这两种情况下，接收新数据都不会影响整体数据的传输性能。

四、拥塞状态机

TCP 通过拥塞状态机来决定收到 ACK 时 cwnd 的行为（增长或者降低）。TCP 拥塞状态机有 Open,Disorder,Recovery,Lost和CWR五种状态。

4.1 Open

当网络中没有发生丢包，也就不需要重传，sender 按照慢启动或者拥塞避免算法处理到来的 ACK。

4.2 Disorder

当 sender 检测到 dupack 或者 SACK，将会转移到 Disorder 状态，当处在这个这个状态中时，cwnd 将维持不变。每收到一个 dupack 或 SACK，发送方将发送一个新包。

4.3 CWR

当 sender 收到 ACK 包含显示拥塞通知（ECN），这个 ECN 由路由器写在 IP 头中，告诉 TCP sender 网络拥塞，sender 不会立马降低 cwnd，而是根据快速恢复算法进行降窗，直到减为之前的一半。当 cwnd 正在减小 cwnd，网络中有没有重传包时，这个状态就叫 CWR，CWR 可以被 Recovery 或者 Loss 中断。

4.4 Recovery

当 sender 因为快速重传机制触发丢包时，sender 会重传第一个未被 ACK 的包，并进入 Recovery 状态。在 Recovery 状态期间，cwnd 的处理同 CWR 大致一样，要么重传标记了 lost 的包，要么根据保守原则发送新包。直到网络中所有的包都被 ACK，才会退出 Recovery 进入 Open 状态，Recovery 状态可以被 loss 状态打断。

4.5 Loss

当 RTO 后，TCPsender 进入 Loss 状态，所有在网络中的包被标记为 lost，cwnd 重置为 1，通过 slow start 重新增加 cwnd。Loss 与 Recovery 状态的不同点在于，cwnd 会重置为 1，但是 Recovery 状态不会，Recovery 状态下拥塞控制通过快速恢复算法逐步降低 cwnd 至 sshthresh。Loss 状态不能被其它任何状态中断，只有当网络中所有的包被成功 ACK 后，才能重新进入 Open 状态。

五、拥塞控制

拥塞的发生是因为路由器缓存溢出，拥塞会导致丢包，但丢包不一定触发拥塞。拥塞控制是快速传输的基础。一个拥塞控制算法一般包括慢启动算法、拥塞避免算法、快速重传算法、快速恢复算法四部分。

5.1 慢启动算法

不同拥塞算法慢启动的逻辑有所不同，经典的 NewReno 慢启动的算法如下：

- 连接建好的开始先初始化 cwnd = 10，表明可以传 10 个 MSS 大小的数据。

- 每当收到一个 ACK，cwnd 加 1。这样每当过了一个 RTT，cwnd 翻倍，呈指数上升。

- 还有一个 ssthresh（slow start threshold），是一个上限。当 cwnd >=ssthresh 时，就会进入“拥塞避免算法”。

Linux 3.0 后采用了 Google 的论文《An Argument for Increasing TCP’s Initial Congestion Window》的建议——把 cwnd 初始化成了 10 个 MSS。而 Linux 3.0 以前，比如 2.6，Linux 采用了[RFC3390] 的建议，cwnd 跟 MSS 的值来变，如果 MSS < 1095，则 cwnd = 4；如果 MSS >2190，则 cwnd = 2；其它情况下，则是 3。

5.2 拥塞避免算法

当 cwnd 增长到 sshthresh 时，就会进入“拥塞避免算法”。拥塞避免算法下 cwnd 成线性增长，即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加 1，而不是加倍。这样就可以避免拥塞窗口快速增长的问题。

每收到一个 ack 时 cwnd 的变化：
cwnd = cwnd + 1 / cwnd

5.3 快速重传算法

快速重传算法主要用于丢包检测，以便能更快重传数据包，更早的调整拥塞状态机状态，从而达到持续升窗的目的。具体重传策略见第三节 重传机制。

5.4 快速恢复算法

当检测到丢包时，TCP 会触发快速重传并进入降窗状态。该状态下 cwnd 会通过快速恢复算法降至一个合理值。从历史发展来看，分为四个个阶段。

5.4.1 BSD 初始版本

- 收到 3 次重复 ACK，ssthresh 设为 cwnd/2，cwnd = cwnd / 2 + 3;

- 每收到一个重复 ACK，窗口值加 1;

- 收到非重复 ACK，窗口设为 ssthresh，退出

优点：在快速恢复期间，可以尽可能多的发送数据缺点：由于快速恢复未完成，尽可能多发送可能会加重拥塞。#### 5.4.2 [RFC3517]版本 1) 收到 3 次重复 ACK，ssthresh 设为 cwnd/2，cwnd = cwnd / 2 + 3; 2)每收到一个重复 ACK，窗口值加 1/cwnd; 3) 收到非重复 ACK，窗口设为 ssthresh，退出。

优点：在快速恢复期间，可以尽少量的发送数据（有利于拥塞恢复），且在快速恢复时间段的最后阶段，突发有利于抢带宽。

缺点：快速恢复末期的突发不利于公平性。

5.4.2 Linux rate halving 算法

Linux 上并没有按照 [RFC3517] 标准实现，而是做了一些修改并运用到内核中。

1.收到 3 次重复 ACK，sshthresh 设置为 cwnd/2，窗口维持不变。2.每收到两个 ACK（不管是否重复），窗口值减 1：cwnd = cwnd - 1。3.新窗口值取 cwnd = MIN(cwnd, in_flight+1)。4.直到退出快速恢复状态，cwnd = MIN(cwnd, ssthresh)。

优点：在快速恢复期间，取消窗口陡降过程，可以更平滑的发送数据 缺点：降窗策略没有考虑 PIPE 的容量特征，考虑一下两点：

a.如果快速恢复没有完成，窗口将持续下降下去 b.如果一次性 ACK/SACK 了大量数据，in_flight 会陡然减少，窗口还是会陡降，这不符合算法预期。

5.4.3 prr 算法 [RFC6937]

PRR 算法是最新 Linux 默认推荐的快速恢复算法。prr 算法是一种按比例降窗的算法，其最终效果是：

1.在快速恢复过程中，拥塞窗口非常平滑地向 ssthresh 收敛；2.在快速恢复结束后，拥塞窗口处在 ssthresh 附近

PRR 降窗算法实时监控以下的变量：in_flight：它是窗口的一个度量，in_flight 的值任何时候都不能大于拥塞窗口的大小。

prr_delivered：本次收到 ACK 进入降窗函数的时候，一共被 ACK 或者 SACK 的数据段数量。它度量了本次从网络中清空了哪些数据段，从而影响 in_flight。

prr_out：进入快速恢复状态后已经被发送了多少数据包。在 transmit 例程和 retransmit 例程中递增。

to_be_out：当前还可以再发多少数据包。

算法原理根据数据包守恒原则，能够发送的数据包总量是本次接收到的 ACK 中确认的数据包的总量，然而处在拥塞状态要执行的并不是这个守恒发送的过程，而是降窗的过程，因此需要在被 ACK 的数据包数量和可以发送的数据包数量之间打一个折扣，PRR 希望达到的目标是：

5.5 记分板算法

记分板算法是为了统计网络中正在传输的包数量，即tcp_packets_in_flight。只有当 cwnd > tcp_packets_in_flight 时，TCP 才允许发送重传包或者新数据包到网络中。tcp_packets_in_flight和packets_out, sacked_out, retrans_out,lost_out有关。其中packets_out表示发出去的包数量，sacked_out为sack的包数量，retrans_out为重传的包数量，lost_out为loss的包数量，这里的loss包含rto,FR和RACK等机制判断出来的丢失包。

为了可以正确统计这些数据，内核给每个 tcp 包(tcp_skb_cb)添加了sacked字段标记该数据包当前的状态。

__u8        sacked;     /* State flags for SACK.    */
#define TCPCB_SACKED_ACKED  0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
#define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted        */
#define TCPCB_LOST      0x04    /* SKB is lost          */
#define TCPCB_TAGBITS       0x07    /* All tag bits         */
#define TCPCB_REPAIRED      0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp_ns)  */
#define TCPCB_EVER_RETRANS  0x80    /* Ever retransmitted frame */
#define TCPCB_RETRANS       (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
                TCPCB_REPAIRED)

需要在意的有TCPCB_SACKED_ACKED（被 SACK 块 ACK'd）,TCPCB_SACKED_RETRANS(重传),TCPCB_LOST（丢包），其状态转换图如下：

记分板状态转换逻辑如下：

- 首先判定丢包，打L tag，lost_out++，即 L

- 如果需要重传，打Rtag，retrans_out++，即 L|R

- 如果再次丢包，取消Rtag，retrans_out–，lost_out 维持不变，go to step2，此时标记位为 L

- 当 SACKED 时，取消L|R，retrans_out–，lost_out–，此时为 S

- 当 snd_una 向右更新时，packet_out–

5.6 拥塞窗口校验

在 [RFC2861] 中，区分了 TCP 连接数据传输的三种状态：

- network-limited：TCP 的数据传输受限于拥塞窗口而不能发送更多的数据。

- application-limited：TCP 的数据传输速率受限于应用层的数据写入速率，并没有到达拥塞窗口上限。

- idle：发送端没有额外的数据等待发送，当数据发送间隔超过一个 RTO 的时候就认为是 ilde 态。

cwnd 代表了对网络拥塞状态的一个评估，拥塞控制要根据 ACK 来更新 cwnd 的前提条件是，当前的数据发送速率真实的反映了 cwnd 的状况，也就是说当前传输状态是 network-limited。假如 tcp 隔了很长时间没有发送数据包，即进入 idle，那么当前真实的网络拥塞状态很可能就会与 cwnd 反映的网络状况有差距。另外在 application-limited 的场景下，受限数据的 ACK 报文还可能把 cwnd 增长到一个异常大的值，显然是不合理的。基于上面提到的两个问题，[RFC2861]引入了拥塞窗口校验(CWV，Congestion Window Validation)算法。